中山·孙文西步行街 工BA嘉年华

两个门头 — 结构施工说明（执行稿）

说明：尺寸/结构/配重为专业建议值，最终以现场踏勘与结构计算为准〔待现场确认〕。涉及具体单位/品牌已角色化。

一、概述

数量与位置：门头 A（主入口，步行街主入口端）、门头 B（次入口，步行街另一端），共 2 座。

造型主题：拱门造型呼应孙文西骑楼连续拱券，主画面套用活动主 KV，融入篮球/飞龙元素，夜间亮化。

功能：入口仪式感 + 打卡点 + 赞助/主办信息露出位。

二、门头 A（主入口）规格

| 项目 | 建议规格 / 做法 |
| --- | --- |
| 整体尺寸 | 宽约 10m × 高约 5.5m × 厚约 0.8–1.0m〔待现场确认〕 |
| 通行净空 | 拱下通行净宽 ≥ 4m、净高 ≥ 3m（满足人流与消防通行） |
| 主体结构 | 镀锌钢方通桁架（建议 400×400mm 方桁架，或 Φ50 镀锌管焊接桁架）；主承重立柱 4 根，横梁连接 |
| 基础 / 配重 | 每立柱底配重 ≥ 0.5–1 吨（水泥配重块/注水水马/沙袋）；如场地允许打孔则加地脚膨胀螺栓；抗风按 ≥ 8 级设计〔以结构计算为准〕 |
| 面层画面 | 户外写真喷绘 + UV 软膜灯箱（主 KV 画面）；耐候、防晒、防水 |
| 立体造型 | 亚克力/雪弗（PVC）发光字 + 玻璃钢/泡雕立体篮球及飞龙造型件 |
| 灯光亮化 | LED 模组内打光 + 轮廓灯带 + 地面洗墙灯；色温呼应工BA蓝/暖金 |
| 电气 | 独立配电箱 + 漏电保护；防水接头；线缆穿管或盖线槽防绊；总功率估算待出灯具清单 |
| 安全 | 抗风配重到位、夜间警示、专人巡检；连续 24h 户外稳定 |

三、门头 B（次入口）规格

| 项目 | 建议规格 / 做法 |
| --- | --- |
| 整体尺寸 | 宽约 6–8m × 高约 4–5m × 厚约 0.8m〔待现场确认〕 |
| 结构 / 配重 | 同门头 A 体系，按比例缩小；配重与抗风标准不降低 |
| 面层 / 灯光 | 造型、材质、画面、亮化与门头 A 统一成系列，保证视觉一致 |
| 通行净空 | 拱下净宽 ≥ 3.5m、净高 ≥ 3m |

四、材料与工艺清单

| 类别 | 材料 / 工艺 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 镀锌钢方通/桁架、连接件、底座配重 | 主体承重与稳定 |
| 面层 | 户外写真喷绘、UV 软膜灯箱布 | 主画面 |
| 立体件 | 亚克力/雪弗发光字、玻璃钢/泡雕造型 | logo、主题字、篮球/飞龙造型 |
| 灯光 | LED 模组、灯带、洗墙灯、电源/控制 | 亮化 |
| 电气 | 配电箱、漏保、防水接头、穿线管/线槽 | 安全供电 |
| 辅材 | 扎带、卡扣、安全警示、配重水马/沙袋 | 安装与安全 |

五、安装与拆卸

勘场放线：安装前现场复核尺寸、地面条件、限高、电源点位与审批范围。

结构搭建：桁架拼装 → 立柱就位 → 配重固定 → 横梁与造型件安装。

面层与灯光：绷画面/软膜 → 装发光字与造型件 → 布灯 → 接电调试。

验收：结构稳固性、配重、用电安全、画面无误、夜间亮化效果验收。

撤场：活动后断电 → 拆卸 → 可复用件回收（控制成本）。

六、待现场确认 / 待甲方配合

〔待确认〕孙文西步行街主/次入口实际可用宽度、地面材质（能否打孔）、限高、净空要求。

〔待确认〕可用电源点位与容量（决定灯光功率上限与配电方案）。

〔待确认〕门头占道布置的街道/城管/消防报批范围与责任分工。

〔待确认〕主办/赞助信息位最终内容（用于画面留版）。

〔待确认〕结构方案的正式结构计算与安全确认（大型户外结构必做）。

本说明为执行稿，用于指导深化结构图与制作；最终结构与配重以结构计算和现场为准。